Prüfprotokoll UZ 15

Sonnenkollektoren und Solaranlagen

Version 8.0 
vom 1. Jänner 2021

Allgemeine Erläuterungen

- Das Prüfprotokoll richtet sich in erster Linie an Gutachter und stellt eine Spezifizierung der in der Richtlinie angeführten Anforderungen dar. 
Es zielt darauf ab, die Produktprüfung im Rahmen eines Umweltzeichen-Antrages zu vereinheitlichen.
Das Protokoll ist als Leitfaden zur Prüfungsdurchführung zu betrachten, in dem alle Anforderungen der Richtlinie in Form von Prüfungsschritten gemeinsam mit den jeweiligen Prüfmethoden dargestellt sind.

- Schon bestehende Untersuchungsergebnisse können in das Gesamtgutachten mit einfließen, sofern diese inhaltlich die Anforderungen der Richtlinie abdecken.

- Wird das Umweltzeichen für unterschiedliche Produkte bzw. mehrere Produktgruppen beantragt, so muss jeweils ein gesondertes Prüfprotokoll erstellt werden.

- Vom zu überprüfenden Produkt ist eine Stichprobe nach anerkannten Regeln der Statistik zu ziehen.

- Das Prüfprotokoll soll elektronisch ausgefüllt und vom Gutachter unterschrieben an den VKI übermittelt werden.

Anmerkung zu nachstehenden Feldern bzw. Kontrollkästchen: 
Durch Anklicken von  öffnet sich ein Dialogfenster, in dem das Kästchen angekreuzt (aktiviert bzw. deaktiviert) werden kann.

Allgemeine Angaben

Angaben zum Antragsteller:

Firma:

Adresse:

Ansprechpartner:

Produktionsstätte:

Telefon:	     	  Fax:

em@il:

Angaben zum Gutachten: (bitte ankreuzen)

Erstprüfung:

Alle Anforderungen sind zu überprüfen und das komplette Prüfprotokoll ist auszufüllen.

Folgeprüfung (Verlängerung der Zeichennutzung)

Produkt hat sich nicht geändert:

Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten nicht geändert, bestätigt der Gutachter, dass alle Anforderungen der Richtlinie durch das schon geprüfte Produkt weiterhin eingehalten werden

Produktänderungen

Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten geändert (z.B. Rezeptur / Konstruktion, Verpackung etc.), muss in den entsprechenden Punkten nachgewiesen werden, dass alle Anforderungen der Richtlinie weiterhin eingehalten werden.

Prüfstelle:

Adresse:

Gutachter:

Telefon:	     	  Fax:

em@il:

# Produktgruppendefinition

Angaben zum Prüfobjekt:

Produktbezeichnung:

Artikelbezeichnung bzw. -nummer:

weitere Beschreibung:

Angaben zur Probenahme:

# Gesundheits- und Umweltkriterien

Sofern Stoffe verwendet werden, die gemäß Tabelle 1 gekennzeichnet sind, müssen diese in Tabelle 2 eingetragen werden.

Stoffe und Gemische, die während der Herstellung ihr(e) Gefährlichkeitsmerkmal(e) verlieren (z.B. durch Ausreagieren), sind von den angeführten Mengenbeschränkungen ausgenommen. 
Der Verlust des Gefährlichkeitsmerkmals muss plausibel dargestellt werden.

Tabelle 1: maximale Einsatzkonzentrationen für Stoffe mit folgenden Gefährlichkeitsmerkmalen

| Annex VI der Stoffrichtlinie | CLP-Verordnung | Grenzwert in Massen% * |
| --- | --- | --- |
| sehr giftig R26, R27, R28 R39/26, R39/27, R39/28 | H300, H310, H330 H370 | 0,1 |
| giftig R23, R24, R25 R39/23, R39/24, R39/25 R48/23, R48/24, R48/25 | H301, H331, H311 H370 H372 | 0,1 |
| krebserzeugend | Karzinogenität |  |
| Kat.1, 2: R45, R49 | Kat. 1A, 1B: H350, H350i | 0,1 |
| Kat. 3: R40 | Kat.2: H351 | 1,0 |
| Erbgutverändernd | Keimzellmutagenität |  |
| Kat. 1, 2: R46 | Kat. 1A, 1B: H340 | 0,1 |
| Kat. 3: R68 | Kat.2: H341 | 1,0 |
| fortpflanzungsgefährdend | Reproduktionstoxizität |  |
| Kat.1, 2: R60, R61 | Kat. 1A, 1B: H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df | 0,1 |
| Kat.3: R62, R63 | Kat.2: H361f, H361d, H361fd | 1,0 |
| Zusatz Laktation: R64 | reproduktionstoxisch auf oder über die Laktation: H362 | 1,0 |
| Umweltgefährlich | Umweltgefahren |  |
| R50 | akut gewässergefährdend: H400 | 1,0 |
| R50/53 | chronisch gewässergefährdend Kat. 1: H410 | 1,0 |
| R51/53 | Kat. 2: H411 | 1,0 |
| R59 | die Ozonschicht schädigend: EUH 059. | 0,1 |
| Stoffe, die nach Artikel 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurden. Dabei ist jene Version der Kandidatenliste gültig, die zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuell ist. |  | 0,1 |
| Stoffe, die die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder vPvB (stark persistent und stark bioakkumulierend) erfüllen (REACH, Anhang XIII) |  | 0,1 |
| Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung „eindeutig als krebserzeugend ausgewiesene Arbeitsstoffe“ (Anhang III – A1 und A2) und als „krebserzeugende Stoffgruppen oder Stoffgemische“ (Anhang III – C) eingestuft sind |  | 0,1 |
| Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung als „mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential“ (Anhang III - B) eingestuft sind |  | 1,0 |
| * Die maximalen Einsatzmengen orientieren sich an jenen Konzentrationen, ab denen die Stoffe im Sicherheitsdatenblatt genannt werden müssen. Wurde in der der CLP-VO ein spezifischer Konzentrationsgrenzwert festgelegt, so gilt der niedrigere Wert als Grenzwert. Ausgenommen sind jene für „umweltgefährlich“, hier gelten die in der Tabelle angegebenen Grenzwerte. |  |  |

Tabelle 2: kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe

| Handelsname | Chem. Bezeichnung | CAS-Nummer | Stoffeinstufung | SIDAT-Beilage Nr. | Massen% im Produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Das Produkt ist frei von halogenierten organischen Verbindungen	 ja	 nein

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind für alle eingesetzten Stoffe 
Gemische und Zubereitungen (Vorprodukte) dem Gutachten in 
deutscher oder englischer Sprache beigelegt. 	 ja	 nein

Sicherheitsdatenblätter siehe Beilage Nr.:

## Absorberbeschichtung

Ist der Absorber galvanisch beschichtet	 ja	 nein

Bezeichnung der Beschichtungsmethode:

## Lote

Sind die verwendeten Lote hinsichtlich der Temperaturbeständigkeit 
für den Einsatz im Kollektorbau geeignet 	 ja	 nein

Weitere Angaben siehe Anmerkung/Beilage Nr.:

## Dämmstoffe

Sind die eingesetzten Dämmstoffe frei von halogenierten 
organischen Verbindungen	 ja	 nein

Anmerkung/Beilage:

## Wärmeträgermedium

Ist das eingesetzte Wärmeträgermedium frei von 
halogenierten organischen Verbindungen	 ja	 nein

Wird das Wärmeträgermedium vom Kollektorhersteller eingesetzt 
	 ja	 nein

wenn nein, 
entspricht die Empfehlung des Herstellers den Anforderungen 
der Richtlinie	 ja	 nein

## Produktion

Existiert für den Produktionsstandort eine nach EMAS Verordnung 
validierte Umwelterklärung	 ja	 nein

Ist die Produktionsstätte nach ÖNORM EN ISO 14001 zertifiziert	 ja	 nein

Nachweis siehe Beilage Nr.:      	
und bezogen auf das Endprodukt

wenn nein, 
sind folgende Nachweise beizulegen:

- Eine Bestätigung des Antragstellers, dass behördliche Auflagen und Gesetze, insbesondere die Materien Luft, Wasser, Abfall, Chemikalien, Umwelt- und Störfallinformation sowie Arbeitnehmerschutz betreffend, eingehalten werden
siehe Beilage Nr.:

- Ein Abfallwirtschaftskonzept (AWK), vollständig gemäß des Leitfadens 
des BMLFUW „Abfallwirtschaftskonzept - Leitfaden zur Erstellung“
ist vorhanden	 ja	 nein

- AWK siehe Beilage Nr.:

## Verpackung

Ist die Verpackung frei von halogenierten organischen Verbindungen	 ja	 nein

Werden die Verpackungen vom Antragsteller zurückgenommen 
und verwertet 	 ja	 nein

Beteiligt sich der Antragsteller an einem Sammel- und 
Verwertungssystem (ARA, RESY, etc.)	 ja	 nein

Nachweis in Beilage Nr.:

# Anforderungen an den Kollektor

## Allgemeines

Ist der Kollektor gemäß ÖNORM EN 12975-1 und ÖNORM EN ISO 9806
geprüft und entspricht allen Anforderungen	 ja	 nein

Nachweis in Beilage Nr.:

Der Druckverlust [mbar] für den spezifischen Durchfluss [l/h] ist pro m² Aperturfläche des Kollektors anzugeben und in Tabelle 3 einzutragen

Kollektorwirkungsgrad und Druckverlust wurden nach der gleichen Norm
ermittelt 	 ja	 nein

Prüfnorm:

Tabelle 3: Angaben zum Druckverlust je m² Aperturfläche

| Durchfluss [l/h] | Druckverlust [mbar] |
| --- | --- |

Die Stagnationsbeständigkeit ist gegeben	 ja	 nein

Bewertung der Konstruktion und Materialien:

eine recyclinggerechte Konstruktion liegt vor	 ja	 nein

können die eingesetzten Materialien recycliert werden	 ja	 nein

## Energetische Amortisation

Der Anteil an nicht erneuerbarem Primärenergieinhalt (PEI) für die Herstellung aller zum Kollektorbau eingesetzten Materialien, darf maximal 80% des jährlichen Nutzwärmeertrages des Kollektors betragen.

Zur Berechnung des Anteil an nicht erneuerbarem Primärenergieinhalt (PEI) für die Herstellung aller zum Kollektorbau eingesetzten müssen die im Anhang 1 des Prüfprotokolls angeführte Daten herangezogen werden.
Kommen andere, gleichwertige Daten zur Berechnung des PEI zur Verwendung, so müssen Quellen und Werte vom Gutachter hinsichtlich Aktualität und Plausibilität bewertet und im Gutachten angeführt werden.

In Tabelle 6 im Anhang 2 des Prüfprotokolls sind alle im Kollektor eingesetzten Materialien in Massen% sowie deren PEI zu anzuführen.

Der Gesamt PEI des Kollektors beträgt 		      MJ bzw.
		      kWh

Der jährliche Nutzwärmertrag des Kollektors muss mit dem Simulationsprogramm 
f-CHART  mit den in der Richtlinie beschriebenen Rahmenbedingungen einer Simulationsanlage berechnet werden.
Die erforderliche Kollektorfläche ist dabei so zu wählen, dass ein solarer Jahresdeckungsgrad zur Warmwassererzeugung von 60% ( 1%) erreicht wird.

Tabelle 4: Jahreswärmeertrag je m² Aperturfläche

| Kollektortyp | Jahreswärmeertrag pro m² Kollektorfläche (kWh/m²) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mindestanforderung | Ergebnis |
| Flachkollektoren | > 350 |  |
| evakuierte Kollektoren | > 400 |  |

f-CHART-Ausdruck siehe Beilage Nr.:

Der Anteil an PEI beträgt      % gegenüber dem jährlichen Nutzwärmeertrag.

## Deklaration Kollektor

Werden die Ergebnisse der Kollektorprüfung dem Kunden 
zur Verfügung gestellt	 ja	 nein

Wird die Normstillstandstemperatur angegeben	 ja	 nein

Wird der maximale Betriebsdruck des Kollektors angegeben 	 ja	 nein

Angaben zu Eigen- und Fremdwartung werden gemacht	 ja	 nein

# Anforderungen an Solaranlagen

## Allgemeine Anforderungen

Entspricht die Anlage den Anforderungen der 
ÖNORM EN 12976 Teile 1-2	 ja	 nein
bzw. 
ÖNORM EN 12977 Teile 1-5	 ja	 nein

Anlagendimensionierung bei Warmwasseraufbereitung:

beträgt die Kollektorfläche mindestens 6m²	 ja	 nein

weist der Speicher ein Mindestvolumen von 400 Liter auf	 ja	 nein

Anlagendimensionierung bei Heizungsunterstützung:

beträgt die Kollektorfläche mindestens 12m² (Vakuumkollektoren)	 ja	 nein

beträgt die Kollektorfläche mindestens 15m² (Flachkollektoren)	 ja	 nein

weist der Speicher ein Mindestvolumen von 1.000 Liter auf	 ja	 nein

Bewertung der Konstruktion und der Materialien:

eine recyclinggerechte Konstruktion liegt vor	 ja	 nein

können die eingesetzten Materialien recycliert werden	 ja	 nein

## Wärmedämmung und Anlagenkomponenten

Wird eine Wärmedämmung für den gesamten Kollektorkreis angebracht	 ja	 nein

Ist beim Speicher der Wärmeverlustkoeffizient U ≤ 0,35 W/m²K	 ja	 nein

Die Leitungen weisen folgende Dämmstärken auf:

| Rohrdimension | Außenbereich [mm] | Innenbereich [mm] | Anforderung erfüllt |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 15 | 30 | 20 | ja nein |
| DN 20, 25 | 40 | 30 | ja nein |
| DN 32 | 40 | 30 | ja nein |
| DN 40 | 50 | 40 | ja nein |
| DN 50 | 60 | 50 | ja nein |

Ist eine Messeinrichtung für den solaren Wärmeertrag in den Speicher (Wärmemengenzähler oder Vergleichbares) vorhanden	 ja	 nein

Sind Sammelvorrichtungen für Frostschutzmittel, das bei Überschreiten 
des Sicherheitsdruckes aus dem Kollektorkreis austritt, vorhanden	 ja	 nein

Sind die Pumpen für die Anlagengröße optimal ausgelegt	 ja	 nein

Haben die Pumpen einen geringen Energieverbrauch	 ja	 nein

## Deklaration Solaranlage

Nachstehende Angaben zur Solaranlage werden vom Zeichennutzer gemacht:

Schemazeichnung der Anlage mit Bedienungshinweisen aller 
Anlagekomponenten 	 ja	 nein

ad Speicher:
empfohlener Speicher	 ja	 nein
Angaben zur Dimensionierung	 ja	 nein
Angaben zur Korrosionsschutzanode	 ja	 nein

Empfehlung der geeigneten Pumpen	 ja	 nein

Kontrolleinrichtungen für den Betreiber bezüglich der einwandfreien 
Funktion der Anlage 	 ja	 nein

Angaben zur Eigen- und Fremdwartung (Intervalle, pH-Wert, Frost-
sicherheit, Betriebsdruck, Vordruck im Membranausgleichgefäß, Ventile...)	 ja	 nein

Verbrühungsschutz für den Verbraucher	 ja	 nein

Hinweis zur Koppelung der Solaranlage mit einer emissionsarmen 
Holzfeuerung gemäß Österreichischer UZ-RL 37 “Holzheizungen“ 	 ja	 nein

Hinweis, dass die Anlage von zertifizierten Solarwärmeplanern bzw. Solarwärmeinstallateuren geplant und errichtet werden soll 	 ja	 nein

# Garantie

Gibt der Zeichennutzer eine 10 jährige Garantie auf die 
Funktionsfähigkeit des Kollektors ab 	 ja	 nein

Gibt der Zeichennutzer eine 5 jährige Garantie auf die 
Funktionsfähigkeit des Speichers ab	 ja	 nein

Wird dem Anlagenbetreiber ein Inbetriebnahmeprotokoll übergeben	 ja	 nein

Verpflichtet sich der Zeichennutzer zur Rücknahme der Kollektoren	 ja	 nein
oder
sind für die einzelnen Materialien oder Bauelemente 
Entsorgungshinweise vorhanden 	 ja	 nein

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt      	
vollinhaltlich der Richtlinie UZ 15 Sonnenkollektoren und Solaranlagen, 
Ausgabe 1. Jänner 2021, entspricht

,

(Ort)	(Datum)	(Unterschrift und Stempel

des Gutachters)

ANHANG 1

Die Berechnung des nicht erneuerbaren Primärenergieeinsatzes (PEI) der Kollektorbestandteile gemäß Punkt 3.2 kann anhand nachstehender Tabelle erfolgen. 
Quellen dieser Kennzahlen sind „Ökologischer Bauteilkatalog, Bewertete gängige Konstruktionen“, IBO-Wien, Donau-Uni Krems; SpringerWienNewYork 1999, 
sowie 
„Spezifischer Energiebedarf bei der Materialherstellung“, Prof. Alber, Inst. F. Technologie und Warenwirtschaftslehre, TU-Wien.

Werden andere, gleichwertige Daten zur Berechnung des PEI herangezogen, so müssen Quellen und Werte vom Gutachter hinsichtlich Aktualität und Plausibilität bewertet und im Gutachten angeführt werden.

Tabelle 5: energetische Kennzahlen je kg Werkstoff

| Material | PEI [kWh/kg] | PEI [MJ/kg] |
| --- | --- | --- |
| Aluminium | 50,0 | 180 |
| Aluminiumblech 0% Recyclat | 63,89 | 230 |
| Aluminiumblech 50% Recyclat | 35,28 | 127 |
| Aluminiumblech 100% Recyclat | 6,39 | 23 |
| Aluminiumblech eloxiert | 35,28 | 127 |
| Aluminiumblech pulverbeschichtet | 35,56 | 128 |
| Kupfer | 16,7 | 60,12 |
| Kupferblech | 26,95 | 97 |
| Stahl hochlegiert | 27,78 | 100 |
| Stahl niedriglegiert | 11,95 | 43 |
| Stahl unlegiert | 10,0 | 36 |
| Stahlblech verzinkt | 16,67 | 60 |
| Titanzinkblech | 22,5 | 81 |
| Nirosta | 7,0 | 25,2 |
| Hartglas | 4,2 | 15,12 |
| Glas beschichtet (Wärmeschutzglas) | 4,17 | 15 |
| Glas unbeschichtet | 4,0 | 14,4 |
| Acrylglas | 19,4 | 69,84 |
| Plexiglas (PMMA) | 33,34 | 120 |
| Kunststoffabdeckung | 18,1 | 65,16 |
| Polyamid | 17,5 | 63 |
| Polyethylen (LDPE) | 24,17 | 87 |
| Polyethylen (HDPE) | 26,95 | 97 |
| Polypropylen | 23,62 | 85 |
| Polyurethan | 27,78 | 100 |
| PU-Schaum | 27,78 | 100 |
| Brettholz | 1,0 | 3,6 |
| Schnittholz | 1,31 | 4,7 |
| Glaswolle | 11,95 | 43 |
| Glaswolle mit Altglas (Dichte: 18 kg/m³) | 8,89 | 32 |
| Steinwolle | 4,73 | 17 |
| Schaumglas | 18,62 | 67 |
| Decklack | 7,78 | 28 |
| TiNOx-Verfahren (Energiebedarf) je m² | 1,2 | 4,32 |
| Sputtering-Verfahren (Energiebedarf) je m² | 1,1 | 3,96 |

Tabelle 6: eingesetzte Materialien und Stoffe

| Kollektorkomponenten | Material/Bezeichnung | PEI [kWh/kg] | PEI [MJ/kg] | Massen% im Produkt | Einstufung | Sidat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rahmen |  |  |  |  |  |  |
| Abdeckung |  |  |  |  |  |  |
| Dämmstoff |  |  |  |  |  |  |
| Absorber |  |  |  |  |  |  |
| Beschichtung |  |  |  |  |  |  |
| Wärmeträgermedium |  |  |  |  |  |  |
| Dichtungen |  |  |  |  |  |  |
| Sonstiges |  |  |  |  |  |  |
| Summe: |  |  |  |  |  |  |

Die aktuelle Liste der Kandidatenstoffe kann hier abgerufen werden:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

aktuelle Version des Simulationsprogramms ist erhältlich bei: http://www.bmtsoft.de

Genaue Produktbezeichnung