Prüfprotokoll UZ 37

Holzheizungen

Version 8.0 
Ausgabe vom 1. Jänner 2025

Allgemeine Erläuterungen

- Das Prüfprotokoll richtet sich in erster Linie an Gutachter und Zeichennutzer und stellt eine Spezifizierung der in der Richtlinie angeführten Prüfungen dar. 
Es zielt darauf ab, die Produktprüfung im Rahmen eines Umweltzeichen-Antrages zu vereinheitlichen. 
Das Protokoll ist als praxisbezogener Leitfaden zur Prüfungsdurchführung zu betrachten, in dem alle Anforderungen der Richtlinie in Form von Prüfungsschritten gemeinsam mit den jeweiligen Prüfmethoden dargestellt sind.

- Schon bestehende Untersuchungsergebnisse können in das Gesamtgutachten mit einfließen sofern diese inhaltlich die Anforderungen der Richtlinie abdecken.

- Wird das Umweltzeichen für unterschiedliche Produkte beantragt, so sind für die weiteren Produkte nur die Punkte 1 sowie 2.2 bis 2.5 auszufüllen.

- Vom zu überprüfenden Produkt ist eine Stichprobe nach anerkannten Regeln der Statistik zu ziehen.

- Bitte übermitteln Sie das vom Gutachter unterschriebene Prüfprotokoll elektronisch an den VKI.

Bitte stellen Sie alle Umweltzeichen-Anträge in unserem Online-Antragssystem:

- Erstanträge über den Link „Online-Antrag“
UZ 37 Holzheizungen - Informationen zur Richtlinie und zur Antragstellung 

Weitere Produkte, Änderungen und Folgeprüfungen beantragen Sie bitte in Ihrem persönlichen Bereich hier: Umweltzeichen-Produkte   

Dies kann auch Ihr:e Gutachter:in erledigen, wenn Sie sie/ihn im online-Antrag ausgewählt haben. Dort können auch alle Dokumente, wie dieses Prüfprotokoll und die Beilagen hochgeladen werden.

Allgemeine Angaben

Angaben zum Antragsteller:

Firma:

Adresse:

Ansprechpartner:

Produktionsstätte:

Telefon:	     	  Fax:

em@il:

Angaben zum Gutachten:

Erstprüfung:

Alle Anforderungen sind zu überprüfen und das komplette Prüfprotokoll ist auszufüllen.

Folgeprüfung (Verlängerung der Zeichennutzung)

Produkt hat sich nicht geändert:

Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten nicht geändert, bestätigt der Gutachter, dass alle Anforderungen der Richtlinie durch das schon geprüfte Produkt weiterhin eingehalten werden

Produktänderungen:

Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten geändert (z.B. Rezeptur / Konstruktion, Verpackung etc.), muss in den entsprechenden Punkten nachgewiesen werden, dass alle Anforderungen der Richtlinie weiterhin eingehalten werden.

Prüfstelle:

Adresse:

Gutachter:

Telefon:	     	  Fax:

em@il:

# Produktgruppendefinition

Angaben zum Produkt bzw. der Produktserie:

Produktbezeichnung:

Type:

Seriennummer:

Nennleistung/Leistungsbereich:      	kW

Ort der Probenahme:

Datum der Probenahme:

Werden mehrere Typen einer Baureihe geprüft, so ist entsprechend ÖNORM EN 303-5 vorzugehen. 
Die Typenunterschiede sind in das Gutachten aufzunehmen und hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie zu bewerten.

# Gesundheits- und Umweltkriterien

## Brennstoff

Für die Feuerung zulässige(r) Brennstoff(e):

Werden vom Antragsteller Angaben zum zulässigen Brennstoff, seinen technischen Eigenschaften sowie ein Verweis zu nachstehenden Regelwerken gemacht?

- bei Stückholz:
Angaben zu Holzart, Größe, Wassergehalt	 ja	 nein

- bei Presslingen: 
geprüft gemäß Österreichischer Umweltzeichen-Richtlinie UZ 38 
bzw. ÖNORM EN ISO 17225-1 und ÖNORM EN ISO 17225-2 
in Verbindung mit ÖNORM EN ISO 17225-3	 ja	 nein

- bei Holzhackgut: 
Anforderung gemäß ÖNORM EN ISO 17225-4	 ja	 nein

Diese Angaben sind für den Anwender in                      (Betriebsanleitung, Hinweisschild etc.) zu finden.

## Prüfung

Der Wärmeerzeuger wurde gemäß folgender Norm geprüft:

- Festbrennstoffkessel, gemäß ÖNORM EN 303-5	 ja	 nein

- Festbrennstoff-Einzelraumheizgerät händisch beschickt
gemäß ÖNORM EN 13240 bzw. ÖNORM EN 16510 Teil 1 & 2-1 	 ja	 nein

- Festbrennstoff-Einzelraumheizgerät für Holzpellets (Pelletkaminofen),
gemäß ÖNORM EN 14785 bzw. ÖNORM EN 16510 Teil 1 & 2-6	 ja	 nein

- Individuell gebauter Kachelofen, gemäß ÖNORM B 8303 	 ja	 nein

- Herd für feste Brennstoffe
gemäß ÖNORM EN 12815 bzw. ÖNORM EN 16510 Teil 1 & 2-3	 ja	 nein

- Kamineinsatz
gemäß ÖNORM EN 13229 bzw. ÖNORM EN 16510 Teil 1 & 2-2	 ja	 nein

- Speicherfeuerstätte
gemäß ÖNORM EN 15250 bzw. ÖNORM EN 16510 Teil 1 & 2-5	 ja	 nein

## Wirkungsgrad und Abstrahlverluste

Der Wirkungsgrad muss für den beantragten Wärmeerzeuger nach den Anforderungen der jeweils spezifischen Norm erfolgen, oder anhand einer gleichwertigen.

In Abhängigkeit der Produktgruppe muss der Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung  zumindest die in Tabelle 1 angeführten Werte erreichen:

Tabelle 1: Wirkungsgrad K bei Nennwärmeleistung in %

| Beschickung | Festbrennstoffkessel | Festbrennstoff-Einzelraumheizgerät | Messwert [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| händisch | 71,3 + 7,7 log PN | 80 |  |
| automatisch | 90 | 90 |  |
| PN = Nennwärmeleistung |  |  |  |

Bei Festbrennstoffkessel dürfen die Abstrahlverluste über die Oberfläche die in Tabelle 2 angeführten Werte nicht überschreiten, bitte tragen Sie den Messwert in die Tabelle ein.

Tabelle 2: maximale Abstrahlverluste bei Nennwärmeleistung

| Kessel - Nennwärmleistung [kW] | maximaler Abstrahlverlust [%] | Messwert [%] |
| --- | --- | --- |
| bis 100 | 2,5 |  |
| 100 bis 500 | 1,5 |  |

## Emissionen

Bei der Prüfung nach den unter Punkt 2.2 angeführten Normen dürfen die Emissionsgrenzwerte, die in Tabelle 3 und Tabelle 4 in der Spalte der Art des jeweiligen Wärmeerzeugers eingetragen sind, nicht überschritten werden . Bitte tragen Sie die Messeergebnisse in der Spalte „Messwert“ ein.

Tabelle 3: Emissionsgrenzwerte und Messwerte bei Nennlast in [mg/MJ]

| Parameter (bitte ankreuzen) | Festbrennstoffkessel | Festbrennstoff Einzelraumheizgerät Individuell gebauter Kachelofen | Messwert |
| --- | --- | --- | --- |
| CO Pellets Hackgut Stückholz | 45 120 180 | 100 * --- 620 |  |
| NOx Pellets Hackgut Stückholz | 100 100 100 | 100 * --- 90 |  |
| Corg Pellets Hackgut Stückholz | 3 4 15 | 5 --- 40 |  |
| Staub Pellets Hackgut Stückholz | 7 7 10 | 10 * --- 20 |  |

* gilt nicht für individuell gebaute Kachelöfen

Tabelle 4: Emissionsgrenzwerte und Messwerte bei Teillast in [mg/MJ]

| Parameter (bitte ankreuzen) | Festbrennstoffkessel | Festbrennstoff Einzelraumheizgerät | Messwert |
| --- | --- | --- | --- |
| CO Pellets Hackgut Stückholz | 100 200 500 | 220 --- --- |  |
| Corg Pellets Hackgut | 3 6 | 8 --- |  |

Handelt es sich um einen Scheitholzvergaserkessel müssen auch folgende Angaben gemacht werden:

Ist der Kessel mit einer Leistungs- und Feuerungsregelung ausgestattet	 ja	 nein

Wir der Kessel standardmäßig mit Pufferspeicher angeboten 	 ja	 nein

## Elektrische Leistungsaufnahme

Die elektrische Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb darf die in Tabelle 5 angeführten Werte nicht überschreiten.
Die Messergebnisse sind in Tabelle 5 einzutragen.

Tabelle 5: elektrische Leistungsaufnahme

| Beschickung | Leistung | Grenzwert | Messwert |
| --- | --- | --- | --- |
| händisch | 30 kW | 200 Watt |  |
| händisch | > 30 kW | 0,7% der Nennwärmeleistung |  |
| automatisch |  | 1,5% der Nennwärmeleistung |  |

## Brandschutz

Entspricht die Feuerung bzw. alle dafür erforderlichen Sicherheits-
einrichtungen den einschlägigen Brandschutzbestimmungen	 ja	 nein

Nachweis der Prüfung siehe Beilage Nr.:

  - Pufferspeicher

Wird die Anlage mit Pufferspeicher ausgestattet	 ja	 nein

wenn ja, müssen folgende Angaben gemacht werden:

- Speicherempfehlung durch Zeichennutzer	 ja	 nein

- beträgt der U-Wert der Speicherdämmung maximal ≤ 0,35 W/m²K	 ja	 nein
Messwert:            W/m²K

- Hinweise und Möglichkeiten zur bivalenten Betriebsweise: 
z.B. Einbindung einer Solaranlage	 ja	 nein

- Mindestdimensionierung gemäß ÖNORM M 7510-4	 ja	 nein

- Entsprechen die Hinweise zur Dämmung der Leitungen den
Anforderungen der Richtlinie?	 ja	 nein

## Rohstoffe

Zur Dämmung werden Stoffe oder Materialien verwendet, die unter Einsatz von halogenierten organischen Verbindungen hergestellt werden bzw. die gemäß Grenzwerteverordnung als „eindeutig als krebserzeugend“ eingestuft sind 	 ja	 nein

Werden halogenierte Kunststoffe eingesetzt 	 ja	 nein

Anmerkungen siehe Beilage Nr.:

## Produktion

Existiert für den Produktionsstandort eine nach EMAS Verordnung 
validierte Umwelterklärung	 ja	 nein

Ist die Produktionsstätte nach ÖNORM EN ISO 14001 zertifiziert	 ja	 nein

Nachweis siehe Beilage Nr.:

wenn nein, 
sind folgende Nachweise notwendig:

- Eine Bestätigung des Antragstellers, dass behördliche Auflagen und Gesetze, insbesondere die Materien Luft, Wasser, Abfall, Chemikalien, Umwelt- und Störfallinformation sowie Arbeitnehmerschutz betreffend, eingehalten werden
siehe Beilage Nr.:

- Ein Abfallwirtschaftskonzept (AWK), vollständig gemäß 
Abfallwirtschaftsgesetz ist vorhanden	 ja	 nein

- AWK siehe Beilage Nr.:

## Verpackung

Ist die Verpackung frei von halogenierten organischen Verbindungen	 ja	 nein

Werden die Verpackungen vom Antragsteller zurückgenommen 
und verwertet 	 ja	 nein

Beteiligt sich der Antragsteller an einem Sammel- und 
Verwertungssystem (z.B. ARA)	 ja	 nein

Nachweis in Beilage Nr.:

# Gebrauchstauglichkeit

## Normprüfung

Das beantragte Produkt wurde gemäß nachstehender Norm geprüft:

- Festbrennstoffkessel, gemäß ÖNORM EN 303-5	 ja	 nein

- Festbrennstoff-Einzelraumheizgerät händisch beschickt
gemäß ÖNORM EN 13240 bzw. ÖNORM EN 16510 Teil 1 & 2-1 	 ja	 nein

- Festbrennstoff-Einzelraumheizgerät für Holzpellets (Pelletkaminofen),
gemäß ÖNORM EN 14785 bzw. ÖNORM EN 16510 Teil 1 & 2-6	 ja	 nein

- Individuell gebauter Kachelofen, gemäß ÖNORM B 8303 	 ja	 nein

- Herd für feste Brennstoffe
gemäß ÖNORM EN 12815 bzw. ÖNORM EN 16510 Teil 1 & 2-3	 ja	 nein

- Kamineinsatz
gemäß ÖNORM EN 13229 bzw. ÖNORM EN 16510 Teil 1 & 2-2	 ja	 nein

- Speicherfeuerstätte
gemäß ÖNORM EN 15250 bzw. ÖNORM EN 16510 Teil 1 & 2-5	 ja	 nein

Nachweise dazu siehe Beilage Nr.:

## Dienstleistungen des Herstellers

Der Zeichennutzer bietet nachstehende Dienstleistungen bzw. Hinweise an:

- Angebot der Erstinbetriebnahme des Wärmeerzeugers	 ja	 nein

- Erläuterung aller Parameter für eine effiziente, emissionsarme 
Verbrennung und Betriebsführung (Kundenschulung)	 ja	 nein

- Angebot eines zu üblichen Kundendienstzeiten verfügbaren 
Wartungsdienstes 	 ja	 nein

- Angebot der jährlichen Überprüfung des Heizgerätes	 ja	 nein

- Angebot zur Ausstattung der Anlage mit zusätzlichen Messeinrichtungen 
(z.B. Abgasthermometer, Betriebsstundenzähler, etc.) 	 ja	 nein

- Verfügbarkeit gleichwertiger Ersatzteile für mindestens 10 Jahre	 ja	 nein

- Berücksichtigung der Anforderungen der ÖNORM EN ISO 20023
für die Planung eines Brennstofflagers für Pellets	 ja	 nein

- Technische Schulung für Anlagen Errichter und Verkäufer	 ja	 nein

## Installationshinweise

In den Installationsunterlagen sind nachstehende Informationen enthalten:

Technische Informationen zum Wärmeerzeuger:

- Kesselklasse	 nicht relevant	 ja	 nein

- Abgasanschlussdurchmesser		 ja	 nein

- Abgastemperaturen im Betrieb	 nicht relevant	 ja	 nein

- notwendiger Förderdruck	 nicht relevant	 ja	 nein

- Füllraumabmessungen	 nicht relevant	 ja	 nein

- Wasserinhalt	 nicht relevant 	 ja	 nein

- wasserseitiger Widerstand	 nicht relevant 	 ja	 nein

- benötigter Kaltwasserdruck	 nicht relevant 	 ja	 nein

- kleinste Rücklauftemperatur	 nicht relevant 	 ja	 nein

- Elektroanschluss	 nicht relevant 	 ja	 nein

- Absicherung und Schaltungen	 nicht relevant 	 ja	 nein

- benötigte Zusatzaggregate	 nicht relevant 	 ja	 nein

Informationen zum Brennstoff:

- Brennstoffart und –stückgröße	 ja	 nein

- maximaler Wassergehalt	 ja	 nein

- Wärmeleistung	 ja	 nein

- Brenndauer	 ja	 nein

- Füllgrad	 ja	 nein

Informationen zur Montage:

- Varianten für die Aufstellung	 ja	 nein

- Ausführliche Montageanleitung	 ja	 nein

- Angaben zu den notwendigen Prüfungen nach der Montage	 ja	 nein

- Hinweise zur Vermeidung von Fehlerquellen	 ja	 nein

- Angaben zur Einbaulage aller Fühler für Regel- und Anzeigegeräte	 ja	 nein

- Angaben zu den Einstellbereichen der Regler	 ja	 nein

- Angaben zu den korrekten Einstellungen für die Inbetriebnahme	 ja	 nein

- Hinweis für die hydraulische Entkopplung von Wärmeerzeuger und 
Speicher bei witterungsgeführter Vorlaufregelung	 ja	 nein

- Vorschläge für die Regelung der Wärmeverteilung 	 ja	 nein

## Wartung

Die Wartungsanleitung ist nach Eigen- und Fremdwartung unterteilt 	 ja	 nein

Es sind darin zumindest nachstehende Informationen enthalten:

- Periodische Wartung während des Heizbetriebs (Intervall, Umfang,...) 	 ja	 nein

- Wöchentliche Kontrollen (z.B. Sichtkontrolle) 	 ja	 nein

- Wartung und Kontrollen der Raumaustragung	 ja	 nein

- Angaben zum Führen eines Wartungsbuches	 ja	 nein

- Angaben zur Wartung durch den Anlagenerrichter bzw. eines 
Wartungsdiensts (Intervall, Umfang,...) 	 ja	 nein

# Deklaration

## Informationen vor dem Kauf

Für den Kunden stehen vor dem Kauf folgende Informationen zur Verfügung:

- Abstimmung der Anlagendimensionierung auf die notwendige 
Energiedienstleistung	 ja	 nein

- Die Anlagendimensionierung erfolgt durch fachlich qualifiziertes 
Personal (Hersteller, Anlagenerrichter,...)	 ja	 nein

- Rationelle Anordnung von Heizraum und Brennstofflager 
sowie die optimale Aufbereitung und Lagerung der Brennstoffe	 ja	 nein

- wichtigste technische Daten und alle Emissionswerte	 ja	 nein

- Hinweis, dass in den Förderrichtlinien der Bundesländern 
unterschiedliche Anforderungen an Pufferspeicher gestellt werden	 ja	 nein

## Bedienungsanleitung

Die schriftlichen Unterlagen für den Anwender sind so gestaltet, dass die 
wesentlichen und für die Effizienz des Gesamtsystems notwendigen 
Parameter verständlich und umweltschutzbezogen dargestellt sind	 ja	 nein

In der Bedienungsanleitung sind nachstehenden Punkte und Angaben enthalten:

Umweltschutz:

- Hinweis, dass der Benutzer nur unter Einhaltung aller in der Bedienungsanleitung dargestellten Anforderungen einen wesentlichen Beitrag zum 
umweltschonenden Betrieb des Wärmeerzeugers leisten kann	 ja	 nein

- Nur der zulässige Brennstoff darf verwendet werden	 ja	 nein

- Keine Verbrennung von Abfall	 ja	 nein

- Angaben zum effizienten und umweltschonenden Heizen	 ja	 nein

- Hinweise zur Ascheentsorgung	 ja	 nein

- Entsorgungshinweise für die einzelnen Anlagenkomponenten	 ja	 nein

Angaben zum Brennstoff:

- zulässige Brennstoffart (maximale Wassergehalt, Größe,...) 	 ja	 nein

- maximale Füllhöhe	 ja	 nein

- Brenndauer bei Nennwärmeleistung für jede zulässige Brennstoffart	 ja	 nein

- Energieinhalt einer Brennstofffüllung	 ja	 nein

- Angaben zum Prüfbrennstoff	 ja	 nein

Inbetriebnahme und Betrieb:

- richtiges Anfeuern und Nachlegen	 ja	 nein

- Öffnen und Beschicken	 ja	 nein

- Funktion und Bedienung der Regelung für Voll- und Teillast-Betrieb	 ja	 nein

- Hinweise zur Beurteilung des Betriebszustands
(optimaler Betriebszustand, Störung,...)	 ja	 nein

Service und Wartung:

- Reinigung: Angaben zu Intervallen und notwendiger Geräte	 ja	 nein

- Störung: richtiges Verhalten, Fehlersuche und Behebung	 ja	 nein

- Wartung: Umfang von Eigen- und Fremdwartung, Intervalle	 ja	 nein

- Service-Telefonnummern: Hersteller, Wartungsdienst etc. 	 ja	 nein

zusätzliche Angaben für Heizkessel:

- Hinweise zur Ausführung der nötigen Rücklauf- bzw. 
Kesselhochhaltung	 ja	 nein

- Empfehlung für Einbau einer Kontrollmöglichkeit (z.B. Thermometer) 	 ja	 nein

- Möglichkeiten und Grenzen der Leistungsanpassung durch 
die Kesselregelung	 ja	 nein

- Angaben zur Anpassung der Anlage an wechselnden Brennstoff 
(v.a. bei Hackgutfeuerungen)	 ja	 nein

## Typenschild

Ist das Typenschild am Heizgerät angebracht	 ja	 nein

Sind darauf nachstehende Angaben enthalten:

- Name und Firmensitz des Herstellers und ggf. Herstellerzeichen	 ja	 nein

- Firmenname und Adresse	 ja	 nein

- Handels- bzw. Typbezeichnung	 ja	 nein

- Hersteller-, Typnummer und Baujahr	 ja	 nein

- Angaben zur zulässigen Brennstoffart und -größe	 ja	 nein

- Nennwärmeleistung und Leistungsbereich in kW für die 
zulässige Brennstoffart	 ja	 nein

- Elektroanschluss (V, Hz, A) und elektrische Leistungsaufnahme (W) 
(wenn vorhanden) 	 ja	 nein

Für Heizkessel werden auch nachstehende Angaben gemacht:

- Kesselklasse	 ja	 nein

- maximal zulässige Betriebstemperatur in °C	 ja	 nein

- maximal zulässiger Betriebsdruck in bar	 ja	 nein

- Wasserinhalt in l	 ja	 nein

## Anlagendokumentation

Die Anlagendokumentation beinhaltet folgende Elemente bzw. Nachweise:

- Prüfbericht gemäß jeweiliger Norm	 ja	 nein

- Bauartzeichnung mit Lichtbild	 ja	 nein

- Beschreibung und Erläuterung aller Angaben auf dem Typenschild	 ja	 nein

- Installationsattest des Anlagenerrichters	 ja	 nein

- Errichtung erfolgte gemäß aller Brandschutzbestimmungen	 ja	 nein

- Prüfzeugnisse über die Konformität aller technischen 
Sicherheitseinrichtungen	 ja	 nein

Mit dem Übergabeprotokoll wird bestätigt, dass nachstehende Informationen bzw. Nachweise dem Verbraucher übergeben wurden; folgende Punkte werden angeführt:

- Einweisung in die Bedienung der Anlage	 ja	 nein

- Einweisung in die Wirkungsweise und Eigenkontrolle aller 
Sicherheitseinrichtungen	 ja	 nein

- Übergabe der Bedienungsanleitung	 ja	 nein

- Übergabe aller technischen Unterlagen 	 ja	 nein

- Übergabe aller Konformitätszertifikate	 ja	 nein

- Übergabe des Inbetriebnahmeprotokolls	 ja	 nein

- Anführen aller Service-Nummern (Hersteller, Installateur, Wartung,...)	 ja	 nein

- Bei gewerbliche Anlagen mit einer Nennwärmeleistung ≥ 100 kW wird 
auf die wiederkehrende Prüfung gemäß Feuerungsanlagen VO 
hingewiesen	 ja	 nein

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt      	
vollinhaltlich der Richtlinie Holzheizungen, Ausgabe 1. Jänner 2025, entspricht

,

(Ort)	(Datum)	(Unterschrift und Stempel

des Gutachters)

Eine Menge von Serienprodukten technisch gleicher Bauart, aber mit unterschiedlicher Wärmeleistung oder unterschiedlicher Ausführung (z.B. Verkleidungen).

Gesamtwirkungsgrad für „Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung“ gem. EU-VO 2015/1189

Werte, die in mg/ Nm³ gemessen wurden, sind in mg/MJ umzurechnen und anzuführen
Emissionsgrenzwerte bei Nennlast in [mg/m3] jeweils bei 10% und 13% Restsauerstoffgehalt siehe Anhang 1 / Tabelle 5 der
Umweltzeichen Richtlinie UZ 37 Holzheizungen

Der Nachweis der Einhaltung bei Teillast kann entfallen, wenn der Scheitholzkessel mit Pufferspeicher angeboten wird

2,5% für „Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung“ gem. EU-VO 2015/1189

Ausnahme: Technologisch notwendige Werkstoffe mit einem Mangel an Substitutionsmöglichkeiten. Der Einsatz solcher Stoffe ist zu begründen

genaue Produktbezeichnung